UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

Departamentul Sinteza Proiectarii de Arhitectura

Anul universitar 2019 – 2020

Semestrul 7, An de studiu IV

Proiect lung 2

ATELIER dorin STEFAN

HOTEL URBAN

AMPLASAMENT

Bucuresti, in zona Calea Victoriei –Piata George Enescu , in extinderea Hotelului Hilton (conform plan de situatie anexat)-extindere categoria 4-5 stele, capacitatea va rezulta din conformarile volumetrice permise de vecinatati si de regulile de urbanism.

Terenul are cca 1670 mp si o forma neregulata.

Incadrarea hotelului in categoria 4-5*** presupune nu numai spatii corespunzatoare, dar si servicii adecvate. Hotelul va beneficia de parcari si accese auto pentru clienti si de serviciu supraterane si in subsol(uri) – calculate conform normelor in vigoare.

La parter,hotelul va avea :

- Acces cu windfang specific .

- Hol receptie care va contine,la randul lui :

          - tejghea receptie,info,schimb valutar,cu vedere perfec

ta spre circulatiile verticale .

          - birou receptie,3 - 4 locuri ,in spatele tejghelei

          - depozitare bagaje,in aceeasi zona

Ideal ar fi ca zona de receptie sa comunice cu spatiile de serviciu,room-service .

                - grup sanitar de hol,cu doua cabine WC si 4 pisoare la barbati si 3 – 4 cabine WC la femei ( plus lavoarele aferente ) . Se va cauta respectarea regulii « celor trei usi » .

                - salon discutii

                - circulatie verticala la cazare,cu scara inchisa si trei ascensoare de 6 persoane

                - scara spectaculoasa,amplasata la vedere,pentru mezanin .

                - mic spatiu de comert de hol

                - Bar-cafenea in hol,de cca 40-50 locuri la mese si la tejghea,de preferinta la trecerea intre holul de receptie si restaurant .

                - Restaurant 180-200 locuri,cu baterie de acces separata de cea a hotelului ( hol,garderoba,grup sanitar – identic cu cel din holul de receptie,eventual scara acces la un salon superior )

                - bucatarie dimensionata si compartimentata corespunzator normelor . Se pot amplasa la subsol : primire marfa,birou gestionar,depozite generale si de zi,camere frigo,preparari,sala mese personal,vestiarele ospatarilor si ale personalului de curatenie . Atentie ! vestiarele personalului din bucatarie se vor amplasa in apropierea acesteia .

Bucataria va contine : oficiu,minim 2,70m latime,de preferinta cu latura lunga spre sala de mese,bucatarie calda cu spalator vesela (legat cu oficiul si cu bucataria),spalator vase,preparari carne,peste,lactate cu tejghea spre bucataria calda si cu coridor de aprovizionare pe spate,bucatarie rece,mic birou bucatar sef cu vedere si acces direct in bucatarie. Pe latura din stanga bucatariei va exista un coridor,intre accesul vertical dintre subsol-parter-mezanin-cazare si oficiu .
Pe acest coridor se vor amplasa : accesul vertical cu scara (aceeasi cu scara de serviciu la cazare,in legatura cu toate oficiile de etaj ),ascensor 4 pers. si mont-charge de 100 kgf (legat de bucatarie),depozit de zi,depozit bauturi cu spatiu bar bauturi in contact cu oficiul . De obicei,in oficiu se mai amplaseaza dulapuri pt.tacamuri si vesela si un spatiu de debitare paine .

- Usile oficiului spre sala se vor deschide,in dreapta spre oficiu,in stanga spre sala si vor avea ochi de geam pentru observare si placare cu metal la partea inferioara .

- Vestiarele personalului,atat la ospatari,cat si la bucatari,vor avea : spatiu de dezbracare cu banci si dulapuri (33x55x180cm/dulap)pt. cca 10-12 persoane/sex/schimb si vor fi in legatura directa cu sali cu dusuri ( cca 4 dusuri/vestiar) si grupuri sanitare ( un grup/vestiar/sex),cu 2-3 scaune WC,3 pisoare la barbati,3 lavoare.

- Se va respecta regula : « coridor murdar-coridor curat »iesirea de la dezbracare in coridorul curat urmand a se face prin sasul lavoarelor grupurilor sanitare.

Atentie la inaltimea nivelelor,care va trebui sa permita,intre talpa grinzilor si tavanul fals,traseele de instalatii,sanitare,termice,  electrice, ventilatii, comunicare,etc.

Cazarea va avea camere de doua locuri si apartamente (nu mai multe de doua pe nivel) .

Camerele se vor dimensiona conform normelor in vigoare ,cu grup sanitar care va contine lavoar,scaun wc,bideu,cada  si sas acces cu dulap de haine,cuier si depozitare bagaj .

Se va acorda o atentie sporita mobilarii baii si amplasarii obiectelor sanitare in relatie cu ghena de instalatii (comuna pe doua bai).

Numarul de camere pe nivel va fi conform normelor in vigoare, ( max.20 de camere) .

Deasemeni, fiecare nivel de cazare va avea un oficiu de etaj in relatie directa cu scara de serviciu si cu ascensorul din zona oficiului bucatariei si care va contine : baie cu dus,depozit de rufe murdare si curate,mic depozit de lenjerie .

Atentie! In cazul amplasarii unui spatiu de consumatie la ultimul nivel se va avea in vedere o circulatie verticala distincta pentru public,oficiul spatiului avand legatura cu circulatia de seviciu a cazarii .

Atentie la distantele cerute de pompieri intre circulatiile verticale.

Se poate amplasa la parter, sau la mezanin  o sala multifunctionala cu dimensiuni de 27 x 15 m ,preferabil cu acces din oficiul bucatariei .

Deasemeni, optional, hotelul poate avea spatii de sport- -intretinere: fitness, sauna, masaj, cosmetica, cu anexele de rigoare.

La subsol/uri  se vor amplasa spatiile tehnice : C.T.cu suprafata de explozie corespunzatoare,1-2 C.V.,P.T.cu acces din exterior,depozite de inventar si alimente,mici ateliere de reparatii,vestiare personal pe sexe,rezervor de apa pentru incendii si camera pompelor,hidrofor,un numar de parcari auto conform normelor in vigoare,supraveghere video,etc.

Optional, se poate amplasa adapost ALA,dimensionat conform normelor in vigoare .

Constructia va fi obligatoriu de tip «cladire inteligenta», cu serviciile electronizate, cu accesul clientilor la internet si la toate mijloacele de informare existente la ora actuala, informatizarea serviciilor, trasee posibile pentru implementarea rapida a oricaror noi sisteme.

Deasemeni, fatadele vor trebui sa fie astfel concepute incat sa asigure maxim de confort spatiilor interioare.

Se va acorda atentie spatiilor destinate personalului de servire,precum si circulatiilor de serviciu pe verticala si pe orizontala ( care vor fi strict separate de circulatiile publicului-clientilor),a relatiilor spatii publice – spatii de serviciu ( schimb lenjerie,room-service,servire directa,transport bagaje,etc.) tinind cont de cantitatea si calitatea serviciilor cerute de gradul de confort propus .

Se cere,deasemeni,studierea atenta a datelor PUZ atasat pentru zona respectiva si a prevederilor Codului Civil,pentru o corecta evaluare a posibilitatilor de amplasare a constructiei .

FAZELE PROIECTULUI VOR FI URMATOARELE:

FAZA I : Saptamana 6-9 – Urbanism

- Studiu de amplasament cu ilustrare de tema,planse de concept si va fi insotit de un scurt memoriu tehnic care va contine datele tehnico- economice si o justificare a optiunii studentului pentru un anume tip de amplasare.

- Corectura la panou – sapt. 3-a a proiectului

- Predare – sapt.9-a a proiectului

FAZA II : Saptamana 10-14 – Arhitectura

- Definitivarea temei – sapt.10-a

- Corectura la panou – sapt.11-a

- Predare – sapt.14-a

La faza II-a se cer :

- Planuri de situatie – scara 1/500 ,cu amenajarile exterioare si circulatiile marcate,precum si cu toate datele cerute in mod curent pentru astfel de planse in practica curenta ( vecinatati,relatii auto,regim de inaltime/corpuri,destinatia cladirii,nord,contur lot,relatie lot – strazi,etc.) .

- Toate planurile :

- subsol(uri) -         scara 1/200

- parter        -          scara 1/200

- etaj curent -          scara 1/200

- alte etaje   -           scara 1/200

- sectiune caracteristica    -       scara – 1/200

- doua fatade    -      scara  1/200

- perspective interioare si exterioare

Prezentarea  se va face obligatoriu pe planse A2, paginate vertical

CRITERII DE EVALUARE:

- Calitatea demersului urbanistic

- Lectura si interpretarea sitului

- Demersul conceptual

- Calitatea demersului arhitectural (din p.d.v. functional si estetic)

- Calitatea informarii de specialitate

- Cunoasterea si respectarea normelor si legilor in vigoare in domeniul hotelier.

- Expresivitatea reprezentarii spatiului prin imagine, macheta, paginare, discurs

Prof. dorinSTEFAN